仓库智能料架需求

客户需求发料物料是整数盘的情况

- 原材料来料编码入库，以实际物料编码入库，以上架时间作为唯一性质。

- 出库（根据BOM表的导入亮灯进行出库）要求先进先出。

- 账目实时更新出入库数据，根据发料的客户别进行分类。

内部需求工厂发给产线生产

1原材料入库扫码，以实际物料编码入库，以上架时间作为唯一性质。来料同一个物料都是相同料号

2根据BOM表来发料（客户提供的BOM表上有很多替代料关系，需要先处理BOM）

3出库亮灯，（先进先出的原则根据需求数量出库，物料存在数量大小不等的情况，希望是尾数盘先出，当尾数盘数量不够的时候，选择大盘先出，大盘不够的时候选择大盘加小盘出）目的是减少尾数盘的数量，出去了以后回来的盘越少越好。（另一种方式不管实际盘数的数量值，按照谁最先二次入库（退库）时间谁就先出去累计数量够即可）意思按照时间追踪谁最先来的谁就要最先出去。

4账目上有 按照日期 在库数量 在线数量 结余数量，日日更新。

5物料退回直接对接xr点料机点数上传系统。继续扫码上架。（因为物料盘的编码没有唯一性，所以必须系统自动匹配到他这种物料的最后一盘的出库时间以这个时间退后1-5秒作为二次入库时间）

6，有其他出仓功能，例如不够物料需要申补。

备注：物料上架扫重码怎么办，一盘物料扫了两次。同样一盘物料出库两次。如何防呆